| WERKZAAMHEDEN KROON- EN BRUGWERK | niveau |  |
| --- | --- | --- |
|  | I | II |
| Patiëntzorg: |  |  |
| - afstemmen met de tandarts van de patiënt en de behandelmethode op basis van gegeven anamnese; - informeren van de patiënt over de behandelmethode, te bereiken resultaat en het proces zoals is overeengekomen met de tandarts; - in acht nemen van hygiëne voorschriften en desinfectie van te gebruiken middelen en materialen; - inspecteren van de mond op onregelmatigheden en indien van toepassing terugverwijzen naar de tandarts; - aanmeten, (aan)passen, doen van voorstellen aan de patiënt t.b.v. het werkstuk met specifieke aandacht voor functie, pasvorm, vormgeving, kleur en randaansluiting en opleveren definitief werkstuk; - overdragen van patiënt aan tandarts ten behoeve van eindcontrole. | KTKB KTKB KTKB KTKB KTKB KTKB |  |
| Ontwerp: |  |  |
| - beoordelen van de werkopdracht (voor alle voorkomende werkstukken); - zo nodig afstemmen met opdrachtgever (tandarts) van precieze bedoelingen; - signaleren van aspecten die bijzondere aandacht behoeven; - vaststellen van wijze van aanpak van de werkzaamheden. | S S M S M S |  |
| Stompmodellen: |  |  |
| - uitgieten modelvoet op basis van aangeleverde gebitsafdruk en bijwerken/polijsten van het model; - separeren gebitselement(en); - inkerven outline (duidelijke afdruk); - bepalen positie outline (onduidelijke afdruk); - reponeren (boren, pin aanbrengen). | A A A M M S M S |  |
| Fixeren: |  |  |
| - fixeren zonder precisie-eisen in de articulator; - fixeren met precisie-eisen (shimstock-niveau). | M S |  |
| Waspatronen: |  |  |
| - maken van waspatronen zonder kauwvlak; - maken van waspatronen met kauwvlak en/of mee te gieten precisieslot. | A M M S |  |
| Gieten: |  |  |
| - inbedden van waspatroon in inbedmassa in een gietcylinder; - verhitten van de metaallegering volgens voorschrift, gieten (elektrisch of met vlam) en laten centrifugeren; - uitbedden van het gegoten werkstuk. | A M A |  |
| Afwerken: |  |  |
| - afslijpen van het gietkanaal en schoonstralen van het werkstuk; - slijpen zonder kauwvlak tot de juiste fit is bereikt; - slijpen met kauwvlak tot de juiste fit is bereikt en polijsten. | A M M S |  |
| Solderen: |  |  |
| - vastzetten van precisieverankering aan alle voorkomende werkstukken d.m.v. soldeerverbindingen. | M S |  |
| Keramisch buitenlaag gedeelte: |  |  |
| - voorbewerken van het werkstuk (opaquen); - aanbrengen van een brucaal venster; - aanbrengen van een keramische schouder; - opbakken keramisch materiaal; - opbakken keramisch materiaal – individuele kleurtekening, incl. kleurbepaling bij patiënt. | A A M M S |  |
| Advies en instructie: |  |  |
| - geven van werktechnische adviezen aan minder ervaren collega’s. | S |  |
| Coördinatie en informatie: |  |  |
| - vakinhoudelijk leidinggeven aan de uitvoering van werkzaamheden door de toegewezen 2 tot 8 medewerkers (verdelen werkzaamheden, geven aanwijzingen en instructies, oplossen van werktechnische problemen, begeleiden (aankomend) medewerkers, adviseren leidinggevende); | GL GL GL |  |
| - toezien op de werkvoortgang en werkkwaliteit (borging tijdige levering, stellen van prioriteiten, controleren en beoordelen van (tussen-)producten, afstemmen met tandartsen van voortgangs- en/of kwaliteitsproblemen); |  |  |
| - leveren van bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit en de efficiency van werkprocessen (signaleren verbetermogelijkheden, uitwerken voorstellen). |  |  |

| A | = | Assistent |
| --- | --- | --- |
| M | = | Medewerker |
| S | = | Specialist, KTKB-er, Groepsleider |
| KTKB | = | KTKB-er |
| GL | = | Groepsleider |

Moeilijkheidsgraad werkstuk:

-	niveau I (gemiddeld): enkelvoudige MK-kroon, metalen kroon, MK-brug (max. 4-delig), inlay, implantaat-kroon/-brug;

-	niveau II (moeilijk): MK-brug (> 4-delig), implantaatconstructie, precisieverankering.

sl/mp/120115

F150081