| WERKZAAMHEDEN ORTHODONTIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ontwerp: |  |  |  |
| - beoordelen van de werkopdracht (voor alle voorkomende apparaten); - zo nodig afstemmen met opdrachtgever (tandarts/orthodontist) van precieze bedoelingen; - signaleren van aspecten die bijzondere aandacht behoeven en vaststellen van de wijze van aanpak van de werkzaamheden; - zo nodig vastleggen van gekozen aanpak in werktekening, dan wel aanpassen van aangeleverde werktekening; - aanmaken van wasbeet (indien niet aangeleverd). | S S S S S |  |  |
| Gipsmodel: |  |  |  |
| - uitgieten van het eerste model (werkmodel) op basis van de gebitsafdruk; - zo nodig dupliceren van het werkmodel in hard gips; - slijpen en polijsten van het werkmodel. | A A A |  |  |
| Fixeren: |  |  |  |
| - fixeren van het gipsmodel in de articulator, daarbij in de juiste onderlinge positie plaatsen van onder- en bovenkaak, m.b.v. de aangeleverde wasbeet. | A |  |  |
|  | I | II | III |
| Draadconstructie functionele en plaatapparatuur |  |  |  |
| - buigen van draad m.b.v. tangen en hulpapparatuur volgens werktekening; - plaatsen van de gebogen draaddelen en van onderdelen als bevestigingen, klammen en veren op het model; - onderling bevestigen van draaddelen en/of onderdelen d.m.v. solderen of puntlassen; - fixeren van de draadconstructie op het model m.b.v. was. | A M S A M S A M S A M S |  |  |
| Kunststofgedeelte functionele en plaatapparatuur |  |  |  |
| - vervaardigen van kunststofgedeelte door opbrengen van kunsthars (handmatig of sproeien) op het model, persen van kunsthars en afwerken; - polijsten van de apparatuur. | A M M A |  |  |
| Vaste apparatuur: |  |  |  |
| - maken van vaste apparatuur op model door buigen van draadconstructies en aanbrengen van onderdelen volgens werktekening; - verbinden van draaddelen en/of onderdelen d.m.v. solderen of puntlassen. | M M |  |  |
| Overige producten: |  |  |  |
| - vervaardigen van set-ups; | S |  |  |
| - vervaardigen van mondbeschermers en clear aligners. | M |  |  |
| Advies en instructie: |  |  |  |
| - geven van werktechnische adviezen aan minder ervaren collega’s. | S |  |  |
| Coördinatie en informatie: |  |  |  |
| - vakinhoudelijk leidinggeven aan de uitvoering van werkzaamheden door de toegewezen 2 tot 8 medewerkers (verdelen werkzaamheden, geven aanwijzingen en instructies, oplossen van werktechnische problemen, begeleiden (aankomend) medewerkers, adviseren leidinggevende); - toezien op de werkvoortgang en werkkwaliteit (borging tijdige levering, stellen van prioriteiten, controleren en beoordelen van (tussen-)producten, afstemmen met tandartsen over voortgangs- en/of kwaliteitsproblemen); - leveren van bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit en de efficiency van werkprocessen (signaleren verbetermogelijkheden, uitwerken voorstellen). | GL GL GL |  |  |

| A | = | Assistent |
| --- | --- | --- |
| M | = | Medewerker |
| S | = | Specialist, Groepsleider |
| GL | = | Groepsleider |

Moeilijkheidsgraad werkstuk:

-	niveau I (enkelvoudig): half-open activator, standaard-activator en Andresen-Häupel;

-	niveau II (gemiddeld): open activator, dubbel-plaat activator en Bionator;

-	niveau III (moeilijk): Fränkel en Bimmler.

sl/mp/120115

F150087